# New 18iT CNC Kontrol Ünitesi

EtherCAT Haberleşme Modu

New 18iT CNC Kontrol Ünitesi Torna uygulamaları için tasarlanmıştır. Kompakt yapısı ve kolay kullanım arayüz yazılımı ile uygulamalarda ekonomik çözüm sağlar.

### Genel özellikler

- Torna uygulamaları için tasarlanmıştır

- EtherCAT haberleşme protokolünü destekler

- ATC otomatik takım değiştirme (opsiyonel)

- MPG El Çarkı

- Fonksiyonel PLC ve esnek Makro yazılımı

- Absolute Enkoder Servo motorlar ile sensörsüz, kaldığı yerden çalışabilme imkanı

- USB DNC fonksiyonu

- Maximum 8 eksen kontrol

- Geniş uygulama alanı

### Teknik özellikler

- X, Z, C (Y), A, B, C, XS, YS koordinat sistemi

- 8,4 inch LCD ekran 800x600 çözünürlük

- Maximum uçuş hızı 240 m/dk

- Çalışma Hızı 30 m/dk

- Minimum programlama 0,001 mm

- Maximum I/O: 48 DI, 32 DO, 2 AO

- Dahili PLC ve Makro programlama imkanı

- Takım ucu sıfırlama fonksiyonu

- Relative ve Absolute programlama

- İleri okuma fonksiyonu

- Metrik ve inc programlama seçimi

- 2ms interpolasyon çevrim zamanı

- Kontroller tekrarlama doğruluğu

| Rapid positioning： | G00 |
| --- | --- |
| Line interpolation： | G01 |
| Arc interpolation： | G02/G03 |
| The spiral cutting： | G32 |
| Check jump alarm/no alarm: | G311/G31 |
| Finish machining loop: | G70 |
| Cylindrical face thick loop: | G71 |
| End face thick loop: | G72 |
| Enclosed cutting loop: | G73 |
| End face deep hole loop: | G74 |
| Slot loop: | G75 |
| Complex screw thread loop: | G76 |
| Circular loop: | G90 |
| Screw thread loop: | G92 |
| Tap loop: | G93 |
| End face loop: | G94 |
| Loop end: | G22 |
| Cancel loop: | G800 |
| Constant line speed cutting: | G96 |
| Absolute proramme: | G990 |
| Relative programme: | G991 |
| Metric system program: | G21 |
| British system program: | G20 |
| Delay time: | G04 |
| Tool in the left of workpiece: | G41 |
| Tool in the right of workpiece: | G42 |

ÖLÇÜLER

GİRİŞ ÇIKIŞ MODULÜ

ROLE MODULÜ

MPG